重庆医科大学附属儿童医院

渝中院区三号楼五楼中药房改造工程

比

选

文

件

工程项目技术需求表

| 采购项目类别 | 工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 渝中院区三号楼五楼中药房改造工程 |  |
| 申购科室 | 后勤管理处物业管理科 |  |
| 数量/单位 | 1 |  |
| 项目描述 | - 渝中院区中药房五楼房间（房间号F35007）改造： 1.现窗户已坏，无法使用，需拆除后，安装2扇三联动推拉玻璃窗和一扇防蚊鼠纱窗。 2.门已坏，需更换为防盗门。 3.房间内有砖制柜子，无法使用，需拆除。 4.房间内地面坑坑洼洼，需铺地砖及墙面按踢脚线。 5.墙面掉渣、起皮、发霉，需铲除旧墙皮后重新粉刷。 6.电路改造，配置6个五孔插座及6个五孔电源线。 7.水龙头无法正常使用，需要重新接通后安装水龙头。 8.已坏吊扇及其附属线路拆除。 9.安装4组电线及照明点灯。 |  |
| 投标人特定资格条件 | 建筑工程施工总承包三级 |  |
| ### 技术参数要求（可设置“※”条款，“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | - 此项目须现场踏勘，报名单位自行踏勘。 - 具体工作内容见工程量清单。 |  |
| 商务要求 （“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | 交货期/服务期、交货地点/服务地点及验收方式 | 中标通知发出后，在25日历天内完成所有改造工程/渝中院区3号楼/甲方现场验收 |
|  | 报价要求 | 按工程量清单进行报价，工程量清单仅作参考，报价包括完成此项工程的所有费用，此工程限价2.4万元。 |
|  | 质量保证及售后服务 | - 质保期2年，质保金5% |
|  | 付款方式 | 验收合格 支付合同总价的95%，其余的5%在质保期结束后无息支付。 |
|  | 知识产权 | 医院在中国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如有第三方提出侵权指控，中标人应承担由此引起的一切法律责任和费用。 |
|  | 附件、图纸及包装要求 | 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。（参考） |
|  | 其他商务要求 | 一次性报价、最低价中标 |

| 渝中院区三号楼五F中药房改造工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 5007房间门拆除 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铝合金窗户拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 矮柜拆除（砖砌矮柜） | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 脚线砖拆除 | 米 | 18 |  |  |  |
| 5 | 吊扇拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线路规整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 窗机洞拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 窗机洞页岩砖封堵 挂网抹灰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 进门非标防盗门定制 | 樘 | 1 |  |  | 900*2600，门上部做防盗网加玻璃，不要下门槛。包含但不限于门边装饰收口收边工作。 |
| 10 | 铝合金窗户定制 | 平方米 | 2.4 |  |  | 1500*1500 90铝合金型材中空玻璃，带金刚网纱窗。 |
| 11 | 地胶铺贴 | 平方米 | 18 |  |  | 界面剂涂底、自流平、同透2.0mm地胶铺贴 |
| 12 | 地面破损抹灰修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 洗手池不锈钢水龙头、下水软管更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 脚线木基层面贴304不锈钢 | 米 | 18 |  |  |  |
| 15 | 全屋乳胶漆翻新 | 平方米 | 60 |  |  | 铲除原有腻子、涂刷界面剂、腻子批涂、无机涂料一底两面漆。 |
| 16 | 新增配电箱 | 套 | 1 |  |  | 400*500定制成套箱一个总空开，5个漏电分空开。 |
| 17 | 主电缆YJV-5*10 | 米 | 60 |  |  | 渝丰、鸽牌或相当于，由楼层强电井引来 |
| 18 | 双支带罩LED日光灯 | 盏 | 2 |  |  |  |
| 19 | 五孔插座面板 | 个 | 12 |  |  | 罗格朗美淳系列 |
| 20 | 双开面板 | 个 | 1 |  |  | 罗格朗美淳系列 |
| 21 | BYJ2.5mm2 | 米 | 300 |  |  | 渝丰、鸽牌或相当于 |
| 22 | BYJ4mm2 | 米 | 300 |  |  | 渝丰、鸽牌或相当于 |
| 23 | KBG线管及管件 暗敷 | 批 | 1 |  |  | 包含但不限于电缆桥架等 |
| 24 | 空调插座 | 个 | 1 |  |  | 罗格朗美淳系列 |
| 25 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  | 工期：25天 |