重庆医科大学附属儿童医院

渝中院区6号楼10层病房卫生间漏水维修工程

比

选

文

件

工程项目技术需求表

| 采购项目类别 | 工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 渝中院区6号楼10楼病房卫生间漏水维修工程项目 |  |
| 申购科室 | 后勤管理处物业管理科 |  |
| 数量/单位 | 1 |  |
| 项目描述 | - 渝中院区ICU病房9床天蓬上方漏水，经现场查勘确定为6号楼10楼7-8床、监护室4-6床两个卫生间因防水和给水管道损坏，漏水至楼下机房再漏至8楼ICU病房。现须对两个卫生间进行开挖新做防水并更换损坏的给排水管道。 |  |
| 投标人特定资格条件 | 建筑工程施工总承包三级 |  |
| ### 技术参数要求（可设置“※”条款，“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | - 此项目须现场踏勘，报名单位自行踏勘。 - 具体工作内容见工程量清单。 |  |
| 专属试剂耗材 （适用于设备采购） | 无 |  |
| 商务要求 （“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | 交货期/服务期、交货地点/服务地点及验收方式 | 中标通知发出后，在20日历天内完成所有改造工程/渝中院区6号楼/甲方现场验收 |
|  | 报价要求 | 按工程量清单进行报价；工程量清单仅作参考，报价包括完成此项工程的所有费用，此工程限价2.6万元。 |
|  | 质量保证及售后服务 | - 质保期2年，防水质保期5年，质保金5% |
|  | 付款方式 | 经甲方验收合格后支付合同总价的95%，其余的5%在质保期结束后无息支付。 |
|  | 知识产权 | 医院在中国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如有第三方提出侵权指控，中标人应承担由此引起的一切法律责任和费用。 |
|  | 附件、图纸及包装要求 | 所有材料按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。（参考） |
|  | 其他商务要求 | 最低价中标、一次性报价 |

| 渝中院区6号楼10层病房卫生间漏水处理工程量清单 （7-8床、监护室4-6两个卫生间） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 合计（元） | 材料说明及施工工艺描述 |
|  |  |  |  | 材料 | 人工 |  |  |
| 1 | 砖、洁具、垫层等拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 结构板找平层 | 平方米 | 9 |  |  |  | M5砂浆找平层 |
| 3 | 底层防水（两遍） | 平方米 | 12 |  |  |  | 劳德斯JS-991水泥基防水 |
| 4 | 下沉卫生间回填 | 项 | 2 |  |  |  | 煤渣回填 |
| 5 | 给、排水管道安装 | 项 | 2 |  |  |  | 正康不锈钢给水管、得亿排水管 |
| 6 | 面层防水（两遍） | 平方米 | 12 |  |  |  | 劳德斯JS-991水泥基防水 |
| 7 | 蹲便器及脚踏阀采购安装 | 套 | 2 |  |  |  | TOTO洁具 |
| 8 | 面砖铺贴 | 平方米 | 9 |  |  |  | 300*300通体防滑配砖 |
| 9 | 台盆石材台板修复 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 建渣外运 | 车 | 2 |  |  |  | 出渣外运 |
| 11 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |