重庆医科大学附属儿童医院

两江院区门诊楼门禁系统改造及管理系统开发

市场调查公告

我院拟对两江院区门诊楼门禁系统改造及管理系统开发项目开展市场调查，现将有关事项公告如下：
一、调查范围
    重庆医科大学附属儿童医院两江院区门诊楼门禁系统改造及管理系统开发。

二、项目要求

- 两江院区门诊楼门禁系统改造：

- 改造范围：拆除门诊楼全部老旧门禁主机和电源，更换107台门禁主机。

- 兼容性要求：更换的门禁主机需支持国密加密及TCP/IP网络通讯，支持门禁国际标准协议，兼容原有磁力锁、刷卡器、出门按钮，门禁主机需接入原有供电系统和消防联动系统，保留监控中心消防主机远程操作门禁一键断电功能。

- 扩展性要求：门禁设备需接入医院现有门禁系统，并保留未来扩展其他设备的能力，提供门禁系统完整开发接口，预留物联网接口，未来可无缝接入智慧医院相关子系统。

- 其他：完成门诊楼人员信息登记及授权。

（二）门禁管理系统开发。

完成渝中院区和两江院区所有门禁的统一管理，并与医院HRP系统，“智慧后勤”微信公众号深度对接，实现以下功能：

- 授权时一次可覆盖院内所有门禁（含人脸）系统等，无需人工多系统重复操作。

- 实现两院区人员信息统一管理，一人一卡，支持在线挂失、注销、更换组织，杜绝一人多卡、无个人信息白卡、过期卡等现象。符合国家信息安全等级保护要求，杜绝门禁权限滥用风险。

- 实现人员信息自动同步，根据身份自动授予相应门禁权限，支持门禁权限分组、分级授权，支持划分门禁设备管理部门，基础权限自人员及卡片信息初始登记后自动下发，HRP系统人员调岗、离职、退休、离院时，门禁管理系统自动处理其权限，无需人工操作，人员换卡后门禁管理系统自动更新其权限，无需人工逐个系统手动操作。

- 通过医院“智慧后勤”微信小程序开发完成门禁权限申请（新增或删除）、审批、驳回、自动下发等操作流程，实现授权流程电子化。

- 实现门禁管理系统对两院区门禁分组管理，支持单个门禁远程控制（常开、常关、开门、关门），支持按楼层或楼栋门禁远程控制（常开、常关、开门、关门），常开或常关可手动取消，操作记录存储不低于180天。

- 门禁管理系统添加门禁数量、人员数量无限制，后续门禁系统新增、更换设备自动纳入门禁管理系统进行管理，无需额外收取软件费，系统能自动识别门禁设备类型并进行门禁分组、分级授权、确认主管部门及人员，基础权限自动下发。

- 门禁管理系统能够对两院区门禁系统运行数据进行实时监视与控制，显示运行状态、通行数据，设备离线时自动提示并存储记录（不低于180天），支持对门禁系统各类数据进行汇聚、分析及处理，能够在可视化大屏进行数据展示。

- 门禁管理系统支持对系统管理人员、操作人员、维保人员的权限进行设定及授权、删除。

- 门禁管理系统支持门禁常用数据的汇总、自定义查询、报表导出，系统所有自动操作记录，支持筛选查询、导出，存储不低于180天。

三、资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参与采购活动及在经营中没有重大违法违规记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件

具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证，营业执照经营范围包括软件开发或计算机软、硬件开发。

四、报名时间及方式

（一）报名时间

2025年7月3日—7月9日（工作日8:00-11:00、14:00—17:00）。

（二）报名方式

通过网上或现场提交报名材料，包括营业执照复印件（盖鲜章）、资质证书复印件（盖鲜章）等相关证明材料，现场提交资料地址：重庆医科大学附属儿童医院两江院区医技楼LG层保卫处办公室。

- 联系人：张老师，电话：023-68370996。

重庆医科大学附属儿童医院门禁管理系统开发

及两江院区门诊楼门禁系统改造项目市场调查询价函

| 序号 | 产品/服务 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门主机 |  |  | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 双门主机 |  |  | 67 | 台 |  |  |
| 3 | 四门主机 |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 4 | 软件费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 门禁系统接口费 | 立方 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 门禁系统接口费 | 海康 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 门禁管理系统开发 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 小程序开发 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 拆除费 | / | / | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 安装调试费 | / | / | 1 | 项 |  |  |
| 11 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：工期：       天。

本次报价应包含但不限于材料费、软件费、接口费、研发费用、安装调试费、设备拆除费、运输费、税费、管理费、人工费等履行完本项目的所有费用。

公司名称（盖章）：

法定或委托代表人（签字）：

年    月    日