双色红外成像系统

1.技术参数

1.1光源：固态二极管激光器。

▲1.1.1独立的波长特异性激光器：至少2根，至少包括波长685nm和785nm，双通道独立激发和检测。

1.1.2激光器使用寿命：≥40000个工作小时。

1.1.3激光器强度调节方式：自动或手动调节。

▲1.2独立的雪崩式光电二极管检测器：至少2个。

▲1.3通道数量：≥3。

1.4双色同时检测成像：至少可同时检测两种蛋白，IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料。

1.5扫描速度范围：10~80cm/s。

1.6扫描面积：≥21×18cm，可根据样品摆放位置自定义扫描区域。

1.7扫描分辨率范围：至少为21-337μm。

1.8扫描焦距范围：-1～5mm。

1.9检测介质：至少包括NC膜、PVDF膜、1-4块96/384孔微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等。

1.10灵敏度：≥0.37pg（膜上蛋白），≥10fmol（双链DNA探针）。

※1.11线性范围：≥6 log。

▲1.12 In-cell WestenTM分析：直接在孔板培养的细胞内进行双色western实验，真实反映细胞内蛋白表达量，无需裂解细胞提蛋白，可同时对4块96孔板或384孔板扫描成像并分析数据。

▲1.13 EMSA分析：用红外荧光标记替代传统的同位素标记研究蛋白和核酸的相互作用，使用更简便、更安全。

1.14均一化方法：至少兼容总蛋白均一化、看家基因均一化等均一化方法，有对看家蛋白在不同处理条件下表达稳定性进行验证的方法。

▲1.15指示监控上样转膜功能：至少具备指示上样差异、转膜差异，监控上样、转膜等过程。

1.16应用范围：蛋白质组学和基因组学相关应用，包括多重Western Blot分析、多重EMSA分析、In-Cell Western分析、On-Cell Western分析、In-Gel Western分析、考马斯亮蓝蛋白质凝胶扫描、2-D胶扫描、蛋白双向电泳、蛋白质芯片扫描、组织器官切片扫描、定量Western Blot、Cell Health、ELISA、核酸胶、蛋白胶、离体成像等基于近红外荧光检测的应用。

▲1.17可提供符合JBC等科学杂志要求的至少7种定量Western Blot以及均一化等相关protocols。

1.18 整机质保期不低于5年

2.基本配置

主机1套；

软件1套（包括In-Cell Western分析软件等）；

电脑1台；

试剂1套（包括两支抗体、一瓶Blocking Buffer）。