肾移植补充器械

配置与参数：

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管钳 | 钛合金材质，钳端为Debakey齿型，长≥70mm，直型，器械总长≥220mm | 2 |
| 2 | 血管钳 | 钛合金材质，钳端为Debakey齿型，长≥65mm，角度为50°，器械总长≥180mm | 2 |
| 3 | 针持 | 手柄为peek材质，钳端为直型，可多角度垂直定位，直径≤5mm，长≥310mm | 1 |
| 4 | 针持 | 手柄为peek材质，钳端为左弯型，带有超强碳钨镶片，直径≤5mm，长≥310mm | 1 |
| 5 | 施/取夹钳 | 钳端为直型，直径≤12.5mm，长≥350mm，与血管夹配合使用 | 1 |
| 6 | 施/取夹钳 | 钳端可调角度，直径≤12.5mm，长≥350mm，与血管夹配合使用 | 1 |
| 7 | 血管夹 | 静脉夹，Debakey齿型，闭合力≥2.45N，直型，长≤25mm，与施/取夹钳配合使用 | 2 |
| 8 | 血管夹 | 动脉夹，Debakey齿型，闭合力≥3.43N，直型，长≤25mm，与施/取夹钳配合使用 | 2 |
| 9 | 血管夹 | 动脉夹，Debakey齿型，闭合力≥3.43N，弯型，长≤25mm，与施/取夹钳配合使用 | 2 |
| 10 | 血管夹 | 动脉夹，Debakey齿型，闭合力≥4.41N，弯型，长≤45mm，与施/取夹钳配合使用 | 2 |
| 11 | 血管夹盒 | 与血管夹为同一品牌 | 2 |
| 12 | 输尿管抓钳 | 可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口 | 2 |
| 13 | 无损抓钳 | 可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口 | 2 |
| 14 | 分离钳 | 可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口 | 4 |
| 15 | 直角分离钳 | 可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口 | 2 |
| 16 | 剪刀 | 可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥310mm，带有电极适配接口 | 2 |
| 17 | 电钩组合件 | 可拆分设计，可完全拆分成≥4个部件，钩头形状≥4种可选；手柄与绝缘导管为PEEK材质；直径≤5mm，工作长度（不包含钳端和手柄）≥330mm | 2 |
| 18 | 腹腔镜 | 视向角30°，直径≥5mm，长度≥310mm | 2 |
| 19 | 腹腔镜装载盒 | 与腹腔镜同一品牌 | 2 |
| 20 | 器械装载盒 | 与器械为同一品牌 | 2 |