一次性鼻氧管技术参数

- 组成：鼻塞头（双鼻塞/单鼻塞）、氧气管、连接接头（标准接口）

- 长度：成人型（建议 1.5~2.2米，可调节）；儿童型（1.0~1.5米）

- 鼻塞头：医用级硅胶或软质PVC，表面光滑无毛刺，鼻塞头弧度贴合鼻腔，提供多尺寸可选（成人/儿童/早产儿型号）,生物相容性符合ISO 10993标准。

- 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌或辐照灭菌，残留量符合ISO 10993-7标准。

- 独立无菌包装

- 提供3年内灭菌验证报告