氢气甲烷二氧化碳呼气试验咬嘴参数

1、适配仪器：“固定式+气相色谱”呼出气体分析仪。

3、规格型号：具备咬嘴和采气袋，适用于青少年、成人等；具备口鼻面罩和采气袋，适用于婴幼儿。

4、采气袋要求：具备单向阀门，内涂层、多层覆膜，不与呼出气体发生反应。
5、咬嘴（面罩）要求：需与采气袋单向阀门接口相配合。
6、气样稳定性：在温度、湿度、压力、移动等条件改变中无变化。
7、气样有效性：漏气率1‱以下、可保存15天。