重庆医科大学附属儿童医院

两江生物样本资源中心局域网接入点及交换机

市场调查文件

一、项目概况

为满足两江院区生物样本资源中心当前及未来的业务发展需求，需建设一套无线网络系统。实现办公区、实验区的无线信号全覆盖，提供高速、稳定、安全的网络接入，支撑样本数据的高效流转。同时具备统一的物联网扩展能力，支持通过蓝牙、RFID等物联协议，为温湿度监控、设备定位、资产管理及样本标签识别等智能应用提供统一的终端接入与数据承载通道。

二、项目要求

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无线接入点（吸顶） | - 1.全频段支持 IEEE 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准，支持2.4G频段和5G频段； - 2.设备采用内置智能天线，支持吸顶安装，整机支持4条空间流，整机速率≥3.5Gbps； - 3.硬件参数：支持≥1x2.5GE电口；支持蓝牙5.4； - 4.提供 USB 2.0接口，可用于扩展外置物联网； - 5.具有工信部无线电管理局核发的型号核准证书。 | 22 | 台 |
| 2 | PoE接入交换机 | - 1.性能要求：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； - 2.配置要求：提供≥24个10/100/1000BASE-T POE+电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥400W。配置万兆单模光纤模块≥4个，含配套跳纤。； - 3.二层功能：支持MAC地址规格≥32K，支持ARP表项规格≥4K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； - 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6等路由协议。支持Ipv4路由FIB表≥4K，Ipv6路由FIB表≥1K； - 5.组播:支持IGMP v1/v2/v3 Snooping,支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制,支持捆绑端口的组播负载分担,支持可控组播,基于端口的组播流量统计； - 6.安全:支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击,支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC,支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定,支持CPU保护功能,支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能，设备支持MAC、802.1x认证和混合认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； - 7.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON,支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理,支持Telemetry技术。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线控制器许可 | - 基于现有两江院区无线控制器扩容本项目配套许可。 | 1 | 套 |
| 集成服务要求 |  | 1.本项目为交钥匙工程，投标人需根据现场实际需求报价。 2.投标人需根据现场实际需求配置相应光纤模块、光纤跳线、网络跳线等。 3.含设备的安装、调试、测试。本次改造过程中可能涉及的辅材和割接过程中所有临时材料及人工费用。 |  |  |

- 报价要求

注意事项：按附件1（市场调查表）进行填报，如漏项、增项、修改项则无效，报价时需有单价、总价、合计，并盖公章。

1、本项目为交钥匙工程，供应商需综合评估所有风险。报价应包含有可能涉及的所有费用。

2、人民币报价，报价包括但不限于人工费、劳务费、保险费、税费、安装调试费等维保单位提供维保服务而产生的所有费用。

3、提供原厂商6年维保。

4、请提供所有调查产品的价格支撑材料，近12个月内的合同复印件（关键页），模糊不清晰的无效。

附件1.市场调查表

| 两江生物样本资源中心局域网接入点及交换机市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 |  | 制造商 | 原产地 | 数量 |  | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 无线接入点（吸顶） |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 2 | PoE接入交换机 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 无线控制器许可 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 集成服务 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | （小写） 元 |  |  |  | （大写） 元 |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

所有单元格均需按要求填报，无内容填 “/”，不得空项；

规格型号需严格匹配本项目技术要求，偏离的需在 “备注” 栏说明；

单价和合计均为含税落地价，保留 2 位小数；

本表需加盖供应商公章，否则视为无效报价。