重庆医科大学附属儿童医院

渝中院区6号楼内网无线网络升级改造

市场调查文件

一、项目概况

根据医院的整体计划，将对6号楼的第3层、5-7层、10-17层进行改造提升工程。原有内网无线网络已使用超 10 年，存在速率低、信号覆盖不均、设备老化等问题，已无法满足医院日常医疗办公、终端接入的高效网络需求，将随本次改造提升工程同步完成无线网络升级。本次改造将新增汇聚机房 1 个、楼层接入机房 12 个，其中新汇聚机房将接入第 2、8 层原有无线网络设备，旨在构建一个高速、稳定、安全、易管理的新一代医疗无线专用网络，同时确保与现有核心网络及管理平台的无缝对接，保障医疗业务数据的安全、实时流转。

二、项目要求

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线接入点（面板型） | - 1.全频段支持IEEE 802.11be标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准，支持2.4G频段和5G频段； - 2.设备采用内置智能天线，支持面板安装方式。整机支持4条空间流，整机数率≥3.5Gbps； - 3.上行支持≥1x2.5GE电口，下行支持≥4xGE电口；支持蓝牙5.4； - 4.物联网扩展：提供 USB 2.0接口，可用于扩展外置物联网； - 5.具有工信部无线电管理局核发的型号核准证书； - 6.优先选择使用国产化Wi-Fi芯片。 | 273 | 台 |
| 2 | 无线接入点（吸顶型） | - 1.全频段支持IEEE 802.11be标准，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准，支持2.4G频段和5G频段； - 2.设备采用内置智能天线，支持吸顶安装，整机支持4条空间流，整机速率≥3.5Gbps； - 3.硬件参数：支持≥1x2.5GE电口；支持蓝牙5.4； - 4.提供 USB 2.0接口，可用于扩展外置物联网； - 5.具有工信部无线电管理局核发的型号核准证书； - 6.优先选择使用国产化Wi-Fi芯片。 | 120 | 台 |
| 3 | POE交换机（24口） | - 1.性能要求：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； - 2.配置要求：提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥400W。配置万兆单模光纤模块≥4个，含配套跳纤。 - 3.二层功能：支持MAC地址规格≥32K，支持ARP表项规格≥4K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； - 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6等路由协议。支持Ipv4路由FIB表≥4K，Ipv6路由FIB表≥1K； - 5.组播:支持IGMP v1/v2/v3 Snooping,支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制,支持捆绑端口的组播负载分担,支持可控组播,基于端口的组播流量统计； - 6.安全:支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击,支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC,支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定,支持CPU保护功能,支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能，设备支持MAC、802.1x认证和混合认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； - 7.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON,支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理,支持Telemetry技术； - 8.优先选择使用国产化芯片设备。 | 26 | 台 |
| 4 | 汇聚交换机 | - 1.性能要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； - 2.配置要求要求：提供≥48个1/10GE SFP+端口，提供≥6个40/100GE QSFP28端口，配置双电源冗余供电。配置100G堆叠线≥1条(长度按需)，配置万兆单模光纤模块≥4个，含配套跳纤。 - 3.二层功能：支持≥4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/端口的VLAN。支持QinQ、VLAN Stacking、VLAN mapping 、支持MAC表项≥64K； - 4.支持静态路由、RIP 、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6，支持IPv4路由表项≥64K，IPv6路由表项≥32K； - 5.用户管理：支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； - 6.VxLAN：支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式网关，支持VxLAN的自动化部署； - 7.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON,支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理,支持Telemetry技术； - 8.优先选择使用国产化芯片设备。 | 2 | 台 |
| 5 | 内网安全隔离防火墙 | - 1.性能要求：防火墙吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万；IPS吞吐量≥3Gbps，IPSec VPN吞吐量≥2.1Gbps，SSL VPN吞吐量≥300Mbps，IPSec VPN隧道数≥4000，SSL VPN并发在线用户数≥500； - 2.配置要求：标准机架式1U设备，千兆光口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2。配置SSL VPN授权≥100，虚拟防火墙数量≥100，配置不少于200GB固态硬盘，配置2个冗余交流电源，配置6年IPS入侵防御/AV防病毒/URL过滤功能授权和原厂维保服务； - 3.双机主备模式故障切换时间<1秒。 | 2 | 台 |
| 6 | 无线控制器许可 | 1.医院现有无线控制器为华为 Airengine 9700-M，基于利旧该设备扩容支持 393 台无线接入点的 AP 许可；或为本项目增加 2 台与 AP 品牌匹配的无线控制器，新增控制器性能不低于现有华为 Airengine 9700-M。 2.承建方负责完成新控制器与医院现有管理认证平台的对接调试，确保终端认证流程与体验完全一致，此方案的集成风险与成本由承建方全权承担。 | 1 | 套 |
| 集成服务要求 |  | 1.本项目为交钥匙工程，投标人需根据现场实际需求报价； 2. 投标人需根据现场实际需求配置相应光纤模块、光纤跳线、网络跳线等辅材；3. 含设备的安装、调试、测试，及本次改造过程中可能涉及的辅材和割接过程中所有临时材料及人工费用； 4. 现场施工需符合医院医疗场所安全规范，避开诊疗高峰时段，做好施工降噪、防尘措施，不得影响医院正常诊疗工作； 5. 项目完成后需提供完整的竣工文档（含网络拓扑图、设备配置手册、辅材清单）和测试报告，通过招标人的网络性能验收后方可交付。 |  |  |

- 报价要求

注意事项：按附件1（市场调查表）进行填报，如漏项、增项、修改项则无效，报价时需有单价、总价、合计，并盖公章。

1、本项目为交钥匙工程，供应商需综合评估所有风险。报价应包含有可能涉及的所有费用。

2、人民币报价，报价包括但不限于人工费、劳务费、保险费、税费、安装调试费等维保单位提供维保服务而产生的所有费用。

3、提供原厂商6年维保。

4、请提供所有调查产品的价格支撑材料，近12个月内的合同复印件（关键页），模糊不清晰的无效。

附件1.市场调查表

| 渝中院区6号楼内网无线网络升级改造项目市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 |  | 制造商 | 原产地 | 数量 |  | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 无线接入点（面板型） |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |
| 2 | 无线接入点（吸顶型） |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 3 | POE交换机（24口） |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 4 | 汇聚交换机 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 内网安全隔离防火墙 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 无线控制器许可 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 集成服务 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | （小写） 元 |  |  |  | （大写） 元 |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

所有单元格均需按要求填报，无内容填 “/”，不得空项；

规格型号需严格匹配本项目技术要求，偏离的需在 “备注” 栏说明；

单价和合计均为含税落地价，保留 2 位小数；

本表需加盖供应商公章，否则视为无效报价。