重庆医科大学附属儿童医院

无线网络（两江院区住院医技楼11层）

市场调查文件

一、项目概况

随着我院医疗业务的持续发展及信息化服务的不断深入，住院医技楼国际部作为医院对外服务的重要窗口，承担着高端医疗、特需诊疗及国际患者接待任务。目前，该区域现有网络设施无法满足患者及家属日益增长的无线上网需求，且缺乏针对国际旅客的便捷接入方式。为了提升我院医疗服务品质，改善患者就医体验。计划建设一套安全、稳定、高速、易管理的Wi-Fi系统。

二、项目要求

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线接入点（吸顶） | - 1.全频段支持 IEEE 802.11be 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准，支持2.4G频段和5G频段； - 2.设备采用内置智能天线，支持吸顶安装，整机支持4条空间流，整机速率≥3.5Gbps； - 3.硬件参数：支持≥1x2.5GE电口；支持蓝牙5.4； - 4.提供 USB 2.0接口，可用于扩展外置物联网； - 5.具有工信部无线电管理局核发的型号核准证书。 | - 32 |  |
| 2 | PoE接入交换机 | - 1.性能要求：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps； - 2.配置要求：提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，整机POE功率≥400W。配置万兆单模光纤模块≥4个，含配套跳纤； - 3.二层功能：支持MAC地址规格≥32K，支持ARP表项规格≥4K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； - 4.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP、VRRP6等路由协议。支持Ipv4路由FIB表≥4K，Ipv6路由FIB表≥1K； - 5.安全:支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击,支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC,支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定,支持CPU保护功能,支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能，设备支持MAC、802.1x认证和混合认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； - 6.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON,支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理,支持Telemetry技术。 | - 2 | - 台 |
| 3 | 无线控制器 | - 1.管理AP数：单台AC最大管理AP数量≥128，本次配置32个AP授权； - 2.接入用户数：单台AC最大接入用户数量≥2048； - 3.转发性能：三层转发吞吐量≥10Gbps； - 4.端口要求：单台AC提供2个10GE光口, 10个GE电口； - 5.路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； - 6.认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、7.WAPI认证；支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持。 | - 1 | - 台 |
| 4 | 出口网关 | - 1.千兆电口≥6个，最大网络吞吐≥1Gbps，最大终端在线数≥2000,最大并发连接数≥200万；支持扩展4G/5G网卡作为备份链路； - 2.支持本地WEB认证、微信认证、国内/国际短信认证、Portal Server、免认证、访客二维码认证、钉钉认证、企业微信认证、用户自注册、802.1x认证、移动SIM认证、混合认证等多种准入认证。支持智能关联、实名审计。 - 3.支持网监审计，支持对用户上网流量进行上网行为审计，合规审计数据直传公安平台，可满足公安部82号令、151号令要求，实现《中华人民共和国网络安全法》合规落地。 - 4.支持应用识别、应用控制、行为检测、应用路由。支持特殊语种（如维文、藏文等）的关键字匹配和内容审计。 - 5.含10万条短信认证，原厂六年质保服务 | - 1 | - 套 |
| 5 | 互联网带宽 | - 1.提供一条互联网宽带，具备静态或动态公网IP地址。 - 2.下行带宽≥1000Mbit/s，上行带宽≥200Mbit/s。 | - 1 | - 条 |
| 集成服务要求 |  | - 1.本项目为交钥匙工程，投标人需根据现场实际需求报价。 - 2.综合布线:需包含配套的6类非屏蔽双绞线布线、桥架铺设。（含材料及施工） - 3.含设备的安装、调试、测试。本次改造过程中可能涉及的辅材和割接过程中所有临时材料及人工费用。 |  |  |

- 报价要求

注意事项：按附件1（市场调查表）进行填报，如漏项、增项、修改项则无效，报价时需有单价、总价、合计，并盖公章。

1、本项目为交钥匙工程，供应商需综合评估所有风险。报价应包含有可能涉及的所有费用。

2、人民币报价，报价包括但不限于人工费、劳务费、保险费、税费、安装调试费等维保单位提供维保服务而产生的所有费用。

3、提供原厂商6年维保。

4、请提供所有调查产品的价格支撑材料，近12个月内的合同复印件（关键页），模糊不清晰的无效。

附件1.市场调查表

| 无线网络（两江院区住院医技楼11层）项目市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 |  | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 无线接入点（吸顶） |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 2 | PoE接入交换机 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 无线控制器 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 出口网关 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 互联网带宽 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 集成服务 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  | （小写） 元 |  |  |  | （大写） 元 |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

所有单元格均需按要求填报，无内容填 “/”，不得空项；

规格型号需严格匹配本项目技术要求，偏离的需在 “备注” 栏说明；

单价和合计均为含税落地价，保留 2 位小数；

本表需加盖供应商公章，否则视为无效报价。