重庆医科大学附属儿童医院

服务器及超融合一体机概况及要求

# 项目概况

项目旨在解决现有数据中心因设备老旧导致的资源紧张与性能瓶颈。新建内容包括数据中心核心与接入交换机、防火墙、虚拟化及超融合服务器。此举将构建一个高性能、高可靠、易扩展的新一代基础设施平台，全面提升医院核心业务的承载能力与数据服务效率，为智慧医疗发展奠定坚实基础。

# 二、项目内容及总体要求

| 序号 | 采购清单 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 6 | 台 |
| 2 | 超融合一体机 | 4 | 套 |
| 3 | 超融合万兆交换机 | 2 | 台 |
| 4 | 数据中心核心交换机 | 2 | 套 |
| 5 | 数据中心接入交换机 | 4 | 套 |
| 6 | 数据中心防火墙 | 2 | 套 |
| 7 | 光缆施工 | 1 | 项 |

# 三、项目技术需求

| 序号 | 名称 | 技术需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | - 规格：2U标准机架式服务器； - 处理器：配置≥2颗英特尔第五代以上至强可扩展处理器，单颗CPU≥32核，基础主频≥2.1Ghz。 - 内存：配置≥16条128G DDR5内存，标机支持内存插槽≥32个。 - 存储：配置≥2块960G 企业级SSD硬盘，标机支持2.5”硬盘插槽≥8个 - Raid：配置独立缓存≥4GB 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/1E，含超级电容。 - 网络：配置≥2块2端口万兆光口，配置≥2块2端口32Gb/s FC HBA卡。 - 电源：配置双交流电源。满配风扇，风扇支持N+1冗余。 - 管理功能：配置独立千兆带外管理接口，支持监控、诊断、配置、Agentless及远程控制等带外管理功能；支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面。 - 质保要求：原厂五年质保，并提供7x24小时上门服务。 |
| 2 | 超融合一体机 | （1）服务器硬件配置： - 规格：2U标准机架式服务器； - 处理器：配置≥2颗英特尔第五代以上至强可扩展处理器，单颗CPU≥32核，基础主频≥2.1Ghz。 - 配置≥16条64G DDR5内存。标机支持内存插槽≥32个。 - 硬盘：配置2块 M.2 480G SATA SSD硬盘RAID1后作为系统盘，配置3块1.92TB NVME SSD 固态硬盘(读写混合型)作为缓存盘，满足超融合软件SSD缓存盘兼容列表要求。配置≥18块2.4T SAS-10K 2.5"-12Gb/s硬盘作为数据盘。标机支持M.2硬盘≥2块，支持NVME SSD缓存盘≥4块, 2.5"-12Gb/s硬盘插槽≥24块。 - 阵列卡:配置1块12G SAS RAID 控制器，支持RAID 0/1/10，支持直通模式。 - 以太网卡：≥2块双口万兆网卡，含多模光纤模块及跳纤。 - 电源：配置双交流电源。满配风扇，风扇支持N+1冗余。 - 远程管理功能：配置独立千兆带外管理接口，支持监控、诊断、配置、Agentless及远程控制等带外管理功能。支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面。 （2）超融合软件配置： - 本次项目4台超融合服务器的软件原厂授权，为保证软件的兼容性、稳定性和保证售后服务的有效性，虚拟化软件必须为同一品牌原厂产品，不得采用第三方软件或 OEM/ODM 产品进行整合。不得绑定底层硬件，需具有很好的兼容性，能够支持不同厂商的硬件设备。提供所投产品支持≥4家主流厂商x86服务器硬件设备。 - 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 - 支持虚拟机的HA功能，当物理节点发生故障时，该物理节点上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理节点上重新启动。 - 支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。 - 支持对在用的Vmware超融合平台在不重启虚拟机，不影响业务使用的情况下，在线迁移到新平台（提供不少于三家同类型在线迁移实施案例）。 |
| 3 | 超融合万兆交换机 | - 性能要求：交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps。 - 单台配置要求：万兆光口≥48个，100G光口≥6个，可热插拔冗余电源，满配风扇。配置万兆多模模块≥24个，1条100G AOC线缆用于Peer-Link。 - 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持IPv6 VXLAN over IPv4 - 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等动态路由协议 - 质保要求：含数据中心SDN纳管授权许可，五年原厂质保。 |
| 4 | 数据中心核心交换机 | - 交换容量≥16Tbps，包转发率≥4800Mpps，官网所列最低参数为准； - 整机支持100G光口≥48个，10G/25G光口≥24个。（提供设备配置图片） - 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持IPv6 VXLAN over IPv4 - 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等动态路由协议 - 单台配置要求：100G光口≥18个，10G/25G光口≥24个。双交流电源。100G单模光纤模块(1310nm,LC)≥2个用于Peer-Link。100G单模光纤模块(1310nm,LC)≥8个, 100G多模光纤模块(850nm,MPO) ≥4个。万兆单模光纤模块≥2个，万兆多模光纤模块≥2个 - 质保要求：含数据中心SDN纳管授权许可，五年原厂质保。 |
| 5 | 数据中心接入交换机 | - 性能要求：交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps。 - 单台配置要求：万兆光口≥48个，100G光口≥6个，可热插拔冗余电源，满配风扇。配置万兆多模模块≥24个，1条100G AOC线缆用于Peer-Link。100G单模光纤模块(1310nm,LC)≥2个, 100G多模光纤模块(850nm,MPO) ≥2个。 - 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持IPv6 VXLAN over IPv4 - 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术； - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等动态路由协议 - 质保要求：含数据中心SDN纳管授权许可，五年原厂质保。 |
| 6 | 数据中心防火墙 | - 吞吐量≥25Gbps，IPv4 64字节吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万； - 单台配置要求：千兆电口≥4，万兆光口≥6，设备本地日志存储容量≥960G，配置2个可热插拔交流电源，满配可热插拔风扇模块。万兆单模光纤模块≥4个，万兆多模光纤模块≥2个。含数据中心SDN纳管授权许可，6年IPS/AV/URL特征库授权，配置虚拟化防火墙≥64个，五年原厂质保。 - 支持将物理防火墙虚拟化为多台虚拟化防火墙，支持基于虚拟化防火墙独立用户管理，配置安全策略。 - 支持防火墙、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、Web防护、SSL卸载。 - 支持SDN控制器统一纳管，进行业务编排，并配置license授权许可。 |
| 7 | 光缆施工 | - 从渝中院区七号楼数据中心到五号楼数据中心布放2条48芯GYTA53单模光缆。 - 配置机架式光纤配线架(LC接口),含施工及所有辅材费用。 |

# 四、报价要求

1、按清单进行分别报价，如漏项则报价无效。报价时需有单价、总价，并盖公章。

2、报价须为人民币报价，包含：服务费、车旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、专用维修设备的使用费等所有费用。

| 虚拟化服务器及超融合一体机项目市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 虚拟化服务器 |  |  |  | 6 |  |  |
| 2 | 超融合一体机 |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | 超融合万兆交换机 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 数据中心核心交换机 |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 数据中心接入交换机 |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 | 数据中心防火墙 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | 光缆施工 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总计 |  | （小写） 元 |  | （大写）： 元整 |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |