骨科及骨髓穿刺活检针参数

- 用于骨或骨髓穿刺活检；

- 由穿刺针管、针芯、手柄等组成。穿刺针管和针芯需采用高强度医用级不锈钢制造，具备优异的抗弯折性能和硬度，确保穿刺高密度骨皮质时不变形、不断裂。手柄需采用医用级高分子材料，无生物毒性及致敏性。

- 针尖设计：针芯与外管的针尖需呈锐角多切面（如三棱形结构），极其锋利，穿透阻力小，骨质切削平滑，减少患者创伤。

手柄设计：符合人体工程学（如宽大的T型或球型设计），防滑防脱，便于术者在穿刺时稳定施加旋转力和轴向推进力。

配合度：外管与内芯必须配合紧密，锁定牢靠，穿刺过程中内芯不得出现相对滑动或退让；穿刺到位后，拔插需顺畅无卡顿。

样本获取（活检必须）：必须具备可靠的活检标本离断/捕获机制（如配套专用的组织脱离器或前端特殊截面设计），确保能完整取出圆柱状骨髓组织样本，不破坏细胞结构。

刻度标识：针体表面建议带有清晰的厘米/毫米深度刻度线，方便精准控制进针深度（视具体需求可列为加分项或必备项）。

4.规格型号：

外径尺寸：必须包含11G规格（建议同时要求供应商能提供8G、13G等多规格备选，以满足不同体型及年龄段患者的临床需求）。针管长度：必须包含70mm（7cm）至100mm（10cm）区间的主流长度规格。

5.一次性使用，灭菌包装。