皮肤科-脉冲染料激光治疗仪参数要求

1、激光介质：染料激光

2、激光波长：工作坡长590nm-615nm之间，瞄准光波长：520-560nm之间

3、最大激光输出脉冲频率：≧1.5Hz

4、最大输出激光能量：≧8J

5、光斑大小（直径）和能量密度范围 ：

3mm：11-40J/cm2

5mm：6-30J/cm2

7mm：4-20J/cm2

10mm: 3-10J/cm2

12mm: 2-7J/cm2

可升级椭圆形光斑功能：3×10mm, 10-25J/cm2

可升级色素治疗头功能：7mm PL：4-15J/cm2和10mm PL：3-10J/cm2

6、脉冲持续时间：0.45-40ms可调

7、传输系统：光纤≧2.5m,带手具

8、冷却系统：内置动态冷却系统（非外接冷却装置），冷却时长可调节控制

9、脉冲控制：手控开关，脚踏开关

10、用户界面：触摸屏操作和显示

11、质保不低于5年