- 一次性使用血管内超声诊断导管

- 1​、血管内超声诊断仪配套的机械旋转式超声导管，40MHz、60MHz 两种中心频率；

- 2、尖端外廓2F，最大通过外廓3.15F，工作长度135cm，搭配0.014导丝使用，兼容6F指引导管；

- 3、工作段包裹亲水涂层，极大提升通过性；

- 4、快速交换系统设计，操作方便；

- 5、导管识别采用非接触式无线感应识别技术，连接后主机自动识别导管，识别精准，可靠性高2尖端外廓2F，最大通过外廓3.15F，工作长度135cm，搭配0.014导丝使用，兼容6F指引导管；

- 双腔取血栓导管

- 1.产品为双球囊导管，主要由导管体、球囊、座、充盈阀、支撑丝等结构组成，并带有附件一次性注射器;

- 2.材料:聚氯乙烯、乳胶、聚氨酯和聚酯树脂、不锈钢和低密度聚乙烯;

- 3.一次性使用耗材，环氧乙烷灭菌；

- 腔静脉滤器

- 包含腔静脉滤器和放送系统，放送系统由经股静脉和/或经颈静脉放送器、同轴扩张器、同轴放送鞘管、扩张器和三通接头。

- 2.释放系统7F，需可经股静脉和/或经颈静脉放.适用15-30mm的腔静脉。

腔静脉滤器回收器械

- 可以经颈静脉或者股静脉回收滤器。

- 由同轴回收鞘管系统(回收鞘管、回收导管和同轴扩张器)、回收圈套系统(鞘管、回收圈套和Y接头)、扩张器、穿刺针和导丝组成（外鞘11F、内鞘9F）

- 肝内穿刺活检针套装

- 活检套装外鞘7F、 7F扩张器，一个活检针和一个预装的肝脏穿刺套装，后者由一个导引鞘管、一个止血阀转换接头和一个加强套管组，一条5F的直型导管或者一条5F的弯曲导管。

支持导管

直径2.6F、4.0F ,长度90-135cm 由导管、导管座组成，涂覆PVP亲水涂层。2.6F和4.0F可同轴使用。

自膨式静脉支架

- 产品直径14-16mm，长度4-16cm。

- 由自膨式支架和输送系统组成，包含冲洗用注射器附件。支架由镍钛合金制成，两端各有四个24K黄金标记。输送系统由手柄、导管座、安全锁定装置、导引器鞘管、导引器

尖端、侧壁灌洗口、金属套管及不透射线标记组成。

药物洗脱外周球囊扩张导管

球囊直径3-12mm长度20-300mm。表面涂有药物涂层，涂层中所含药物为紫杉醇，药物剂量为3.3μg/mm，载体为硬脂酸镁。