水洗手消毒液参数（仅供参考）

- 1.适用范围:

- 适用于医疗结构外科手消毒及日常卫生手消毒。

- 2.外观:不分层,无明显悬浮物;

- 3.气味:无异味；

- 4.铅含量<10mg/kg、砷含量<2mg/kg、汞含量<1mg/kg,镉含量<5mg/Kg.甲醇含量<2000mg/kg，二恶烷<30 mg/kg,不含石棉成分:

- 5.菌落总数≤500CFU/g，霉菌总数≤1000CFU/g,酵母菌总数≤CFU/g,不含耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌；

- 6.产品有效期不低于12个月；

- 7.规格:100ml-1000ml；

- 8.易冲洗，洗后无粘滑感；

- 9.符合GB/T348S5-2017国家标准；