重庆医科大学附属儿童医院

计算机网络布线及维修市场调查文件

一、项目概况

为保障医院各科室正常使用业务信息系统，针对无网络接入点位的区域，开展零散单点网络布线作业，并根据科室需求提供网络点位临时增设、点位调整、线路故障维修等服务。本项目以单次布设 1-2 个点位的零散施工为主要场景，所有施工须严格遵照医院指定时间与院内各项管理制度开展。本次服务周期为 3 年（自合同签订之日起计算）

计量与结算规则：

1.标准网络点位：1 个标准网络点位包含 1 套 86 型信息面板 + 1 个六类非屏蔽信息模块 + 端到端六类低烟无卤网线敷设、两端端接、全链路性能测试；双口信息面板按照2 个标准网络点位统计结算。按实际完工数量统计，每年统一结算一次。

2.24芯单模光缆系统：实行整套包干计价，包含光缆本体、光纤配线架、光模块、法兰盘、尾纤、熔接、全线测试、施工辅材、人工等全部内容，不按光纤芯数单独计费。按实际完工数量统计，每年统一结算一次。

3.网络点位维修：全院综合布线网络点位维修工作，统一按单次 / 单个点位作为计价单位，作业过程中不再区分线路故障、端口故障、配件损坏等各类故障类型，不拆分维修细项、不额外收取配件、人工、运输、测试等附加费用。按实际完工数量统计，每年统一结算一次。

- 项目要求

1.本项目所有材料、施工、验收、运维均需符合 GB/T 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、《建筑设计防火规范》国家相关标准。

2.6类低烟无卤网线、配线架、信息模块等综合布线配件须为同一品牌。品牌限定：康普、西蒙、TCL 罗格朗、泛达。6 类网线传输频率≥250MHz，阻燃等级≥C 级，低烟无卤性能符合 GB/T 19666 标准。

3.光缆及光纤配线架：采用 24 芯单模光纤，搭配抽拉式光缆配线架，满配单模 LC 模块，含法兰盘、束状尾纤等全套施工辅材。品牌限定：长飞、烽火、亨通、中天。

4.信息面板、PVC 管、波纹管、PVC 槽板、铝合金槽板、扎带等施工辅材，选用国产优质产品，全部符合国家质量标准。

5.服务范围包含：现场勘查、布线施工、端接安装、链路性能测试、标签标识、网络点位维修、故障排查、验收资料交付等全流程工作。

6.施工管理要求

（1）所有进场施工必须提前向医院信息中心申请，无审批不得擅自进场作业。

（2）手术室、无菌区域、ICU、新生儿科等重点医疗区域，仅可在院方指定的非诊疗时段施工，全程由院方人员陪同，严禁触碰医疗设备、污染无菌环境。

（3）施工过程落实安全防护措施，禁止违规动火、违规高空作业，施工垃圾做到日产日清。

7.质保要求：所有布线材料、施工工程整体提供3 年原厂质保；质保期内提供 7×24 小时故障响应服务，主城区故障 2 小时内安排人员到场处置。所有点位完工后，须提交链路测试报告，作为项目验收必备资料。

8.所有进场产品须提供原厂出厂合格证、原厂质保承诺函，严禁使用假冒、仿冒、水货产品。

三、网络与数据安全要求：

1.供应商须遵守医院各项网络安全、数据安全及个人信息保护管理制度。

2.供应商须与医院签订《网络和信息安全责任书》，明确安全责任和义务。

3.服务人员须签署《保密协议》，未经医院书面授权不得泄露、复制、传播任何医院数据。

4.供应商须指定专人负责安全工作，人员变动须提前告知医院并做好交接。

5.施工人员进场前须参加医院组织的安全培训与保密教育，并签署《施工安全承诺书》；严禁未经授权接入医院业务网络、触碰医疗终端设备，施工过程做好物理隔离，不得干扰现有网络及医疗系统正常运行。

6.施工人员严禁接触、采集、外传医院患者隐私数据、诊疗数据等敏感信息；本项目所有施工资料、测试报告仅用于项目本身，不得对外泄露，保密义务长期有效，因泄密造成损失的，由供应商承担全部法律与经济责任。

7.施工期间若突发网络中断、业务系统异常等问题，需立即停止作业，第一时间联系医院信息中心，配合开展应急处置工作。

8.项目负责人、现场施工人员须持有综合布线相关从业资格证书，具备 3 年及以上医疗行业综合布线施工经验；人员名单提前提交医院备案，人员变更需提前报备。

四、报价要求

注意事项：按附件1（市场调查表）进行填报，如漏项、增项、修改项则无效，报价时需有单价、总价、合计，并盖公章。

- 报价为含税人民币报价。单个标准网络点位报价为全包干价格，包含服务费、人工费、车旅费、货物运输费、保险费、安装调试费、税费、专用维修设备使用费、3 年质保运维费等项目全周期所有费用。

- 供应商须随报价文件一并提供近 12 个月内同类综合布线项目合同关键页复印件，复印件清晰可辨，模糊。

- 请将准备好的市场调查文件盖章后制作为电子档（PDF格式）发送至指定邮箱：88316666@qq.com。

附件1.市场调查表

| 计算机网络布线及维修市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 单个网络点位 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 24 芯单模光缆系统 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 网络点位维修 |  |  |  | 1 |  |  |
| 供应商名称（公章）： 法定代表人或授权代表签字： 联系电话： 填报日期：______年____月____日 |  |  |  |  |  |  |  |