重庆医科大学附属儿童医院

互联网应用硬件及支付宝应用平台

配置清单及要求

一、项目概况

为搭建医院互联网应用硬件及支付宝应用平台，对医院网络、安全设备、虚拟化服务器进行升级，消除信息系统安全风险隐患，提升医院网络安全防护的能力，通过云服务+本地部署模式，根据应用动态调节峰值带宽，实现互联网应用及支付宝应用平台的高可用。

- 项目主要配置清单及要求

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院区间裸光纤专线 | 1.裸光纤，1条2芯，链路光衰控制在16Db内，提交线路报告。 2.线路保障：线路采用双归接入，管网线路与原有裸光纤不能同一路由，每个月巡检并提供报告。 | 1 | 条/年 |  |
| 2 | 智能DNS | DNSPod企业版，智能解析线路，URL转发 DNS服务器集群≥16个，智能解析线路≥10类，TTL最低值1秒，负载均衡≥30条，URL转发≥30条，域名别名≥10个，支持DNSSEC，支持全球Anycast，含现有域名数据迁移服务。 | 5 | 年 |  |
| 3 | 院间互联CWDM | 1.1U机架式安装，CWDM 解/合波一体化，8通道，双行，LC接口，1471nm-1611nm中心波长，含配套上行光纤跳纤。 - CWDM 光模块 SFP+,10G-CWDM，LC接口，传输距离≥80km，中心波长(1471、1491、1511、1531、1551、1571、1591、1611），最大发送光功率≥4dBm,接收灵敏度≥23dBm，工作温度0°C～70°C，每波长配置4块。 - 含：产品质保(*5年) | 4 | 套 |  |
| 4 | 应用负载均衡 | 1.性能参数：4层吞吐量（默认网口）：20Gbps，四层并发连接数：16000000，4层新建连接数 CPS：500000，7层新建请求数 RPS：500000。 2.硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：240G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 3.近3年入选过IDC市场占有率排名前3。 4.含：产品质保(*5年);软件升级(*5年)。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 出口防火墙 | 1.吞吐量≥20Gbps，IPS吞吐量≥12Gbps，AV吞吐量≥9Gbps，并发连接数≥900万，每秒新建连接数≥30万，IPSec隧道数≥20000，支持≥10000个SSL VPN用户数，≥8个ssl vpn授权。万兆光口≥2个，千兆电口≥12个，冗余电源，五年IPS/URL/AV特征库在线升级。本地日志硬盘≥1T SSD。 2.提供LLB出站负载均衡功能，可通过实时监控各链路的时延、抖动、丢包率和带宽利用率，实现智能选路、动态调整各链路的流量负载。 3.支持热补丁升级功能，可在保证业务不中断的情况下，对设备当前系统版本进行升级维护。 4.连续获得八年进入Gartner防火墙魔力象限。 5.所投厂商为微软MAPP成员，具备及时获知微软产品相关漏洞详细信息的能力，提供微软官网查询链接。 6.含:产品质保(*5年)、软件及特征库升级(*5年)。 | 2 | 台 | 与应用防火墙、入侵防御系统异构，不能为同一厂商 |
| 6 | 应用防火墙 | 1.2U设备,交流冗余电源,网络层吞吐≥10Gbps，应用层吞吐≥4Gbps，USB接口≥2个,RJ45串口≥1个,GE管理口≥2个,千兆光口≥4个，电口≥4个，接口扩展槽位≥2个。 2.支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护。Web服务器应覆盖主流服务器：apache、tomcat、lightpd、NGINX、IIS等插件应覆盖:dedecms、phpmyadmin、PHPWind、shopex、discuz、ecshop、vbulletin、wordpress等，提供Java反序列化漏洞（Jboss）防护插件。 3.支持API攻击防护，可查看基于OWASP TOP 10的API安全事件统计，并可查看API安全事件详情。 4.支持人机识别，可通过JS脚本识别自动化工具，并能够对自动化工具访问请求配置放通、阻断、接受、伪装等处置动作。可以根据客户端环境检测，识别攻击工具。 5.近3年入选过IDC市场占有率前3。 6.近3年入选过CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）。 7.含:产品质保(*5年)、软件及特征库升级(*5年)。 | 2 | 台 | 与出口防火墙异构，不能是同一厂商 |
| 7 | 入侵检测系统 | 1.2U设备,交流冗余电源,网络层吞吐≥10Gbps，应用层吞吐≥4Gbps，GE电口≥8个(3路Bypass),千兆光口≥4个,扩展槽位≥2个,USB2.0接口≥2个,RJ45串口≥1个,包含入侵检测、Ddos、数据防泄漏、流量管理、应用管理等功能； 2.入侵防护规则库数量不少于10000条。 3.系统应提供基于威胁情报的检测能力，能够离线导入情报库做本地检测、也可连动云端做在线检测。 4.支持威胁情报功能，可针对不同场景的威胁攻击进行检测，包括APT检测/挖矿检测/勒索检测/反诈检测/失陷检测/暗网节点检测等。 5.近3年入选过IDC市场占有率前3。 6.近3年入选过CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）。 7.含:产品质保(*5年)、软件及特征库升级(*5年) | 2 | 台 | 与出口防火墙异构，不能为同一厂商 |
| 8 | 虚拟化服务器 | 1.高度≤2U机架式服务器，非OEM产品，配置≥2颗英特尔至强金牌6348(2.6GHz/28-Core/42MB/235W)Ice lake处理器。配置≥16条64G DDR4 内存，最大支持内存条数量≥32根。配置≥2块960GB M.2 SSD硬RAID1后作为系统盘，支持免开箱热插拔。 2.配置≥2块2端口万兆光口网卡，含多模光纤模块及交换机侧光模块。配置≥2块2端口32GB HBA卡（含多模光纤模块）。配置独立硬件RAID卡，缓存≥6GB，配置掉电保护模块。冗余热插拔电源，≥900W AC电源，1+1冗余配置。 3.配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口，通过管理软件实现对服务器的远程开关机、远程固件更新等操作，包括远程管理接口授权。 4.计算虚拟化软件要求：虚拟机具有容错机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行(零宕机和零数据丢失)，保障高级别的业务连续性，配置并激活不少于8个CPU虚拟化软件授权。 5.含:产品质保(*5年)、软件及技术服务(*5年) | 4 | 台 | 内网区域 |
| 9 | 超融合一体机 | 1.硬件服务器采用国产品牌、非OEM产品,2U标准机架式服务器，配置≥2颗英特尔至强金牌5230(2.2GHZ 26-Core 39MB/185W)处理器，配置≥16条64G DDR4 内存，最大支持内存条数量≥32根。配置≥2块480GB M.2 SSD硬RAID1后作为系统盘，支持免开箱热插拔。配置≥2*1.92TB SSD 固态硬盘(读写混合型)作为缓存盘，满足超融合软件SSD缓存盘兼容列表要求。配置≥12块2.4T SAS-10K 2.5"-12Gb/s硬盘作为数据盘。整机支持≥24个2.5”硬盘插槽。 3.超融合软件要求：计算虚拟化、存储虚拟化、管理平台软件必须为同一品牌。 4.计算虚拟化软件要求：虚拟机具有容错机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行(零宕机和零数据丢失)，保障高级别的业务连续性，支持不少于8个虚拟CPU的工作负载容错功能。 5.存储虚拟化要求：基于非开源体系架构的分布式存储技术，支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理和扩展。支持RAID-1镜像容错技术和多达4份数据副本，支持多达3个节点服务器同时出现故障而不丢失数据。 6.管理平台要求：支持单点管理，控制台自身具备定时备份和按需还原机制，可以对数据进行备份和还原。控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库。支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。 7.含:产品质保(*5年)、软件及技术服务(*5年) | 4 | 台 | DMZ区域 |
| 10 | 数据中心交换机 | 1.单台配置要求：10GE光口≥48个，40G/100GE光口≥6个； 2.电源：配置2个交流电源，满配风扇； 3.端口：配置20个万兆多模模块；1条10米100G AOC线缆，支持配置数据中心SDN许可。 4.含:产品质保(*5年)、软件及技术服务(*5年) | 2 | 台 | 内网区域 |
| 11 | 服务器（微信区域+ 医疗服务） | 8vCPUs 基频不低于2.5 GHz¦32GB 内存，系统盘 80GSSD，数据库盘 1TBSSD 硬盘存储空间支持最高 IOPS 个数 20000，网络带宽基础1G/最高 5G，网络收发包数24万。 预装 Ubuntu18 64 位 操作系统，服务器的物理区域需要为AZ1，与支付宝区域应不同。 | 9 | 台/年 | AZ1与AZ2之间的交互带宽不低于300M |
| 12 | 服务器（支付宝区域 +医疗服务） | 8vCPUs 基频不低于2.5 GHz¦32GB 内存，系统盘 80GSSD，数据库盘 1TBSSD 硬盘存储空间支持最高 IOPS 个数 20000，网络带宽基础1G/最高 5G，网络收发包数24万。 预装 Ubuntu18 64 位操作系统，服务器的物理区域需要为AZ2，与微信区域应不同。 | 9 | 台/年 |  |
| 13 | 服务器（微信中间件 +数据库） | 8vCPUs 基频不低于2.5 GHz¦32GB 内存，系统盘 80GSSD，2TBSSD 硬盘存储空间支持最高 IOPS 个数 20000，网络带宽基础1G/最高 5G，网络收发包数24万。 预装 Ubuntu18 64 位 操作系统，服务器的物理区域需要为AZ1，与支付宝区域应不同。 | 5 | 台/年 |  |
| 14 | 服务器（支付宝中间 件+数据库） | 8vCPUs 基频不低于2.5 GHz¦32GB 内存，系统盘 80GSSD，2TBSSD 硬盘存储空间支持最高 IOPS 个数 20000，网络带宽基础1G/最高 5G，网络收发包数24万。 预装 Ubuntu18 64 位操作系统，服务器的物理区域需要为AZ2，与微信区域应不同。 | 5 | 台/年 |  |
| 15 | 网络带宽 | 共享带宽不低于300M，支持弹性带宽不低于600M。 | 2 | 条/年 |  |
| 16 | 云VPN专线 | 物理线缆光纤、VPN专线，每条300M。 | 2 | 条/年 |  |
| 17 | 公网IP | 两个 IP 作为核心业务主备入口，一个 IP 作为网络出口 IP。 | 3 | 个/年 |  |
| 18 | NAT网关 | 50M，允许弹性带宽达到100M。 | 1 |  |  |
| 19 | OSS 静态文件存储 | 用于图片或资源存储，目前存量数据 5T，按每年 1.5T 增长，总计采购 10T，年使用流量预估 48T，超出的流量需免费提供。 | 1 | 项 |  |
| 20 | SSL证书 | 通配符 SSL 数字证书 | 1 | 项 |  |
| 21 | 负载均衡云服务 | 最大连接数不低于:50000 最大CPS不低于:5000 最大QPS不低于:5000 | 2 | 套 |  |
| 22 | 云防火墙 | 集中管理公网IP的访问策略，内置威胁入侵防御模块(IPS)，支持失陷主机检测、主动外联行为的阻断的可视化分析、业务间访问关系可视，留存6个月网络流量日志。支持漏洞防护能力，支持互联网攻击防护，互联网攻击防护支持观察及拦截模式，支持对攻击的源IP，源端口进行查询和记录，支持攻击防护白名单，支持互联网访问活动分析，可按IP展示流量趋势图，并显示出、入方向的峰值流量，支持互联网暴露情况分析和管理，包括开放的IP、开放的端口、开放应用及风险数量相关信息，支持防火墙操作配置审计，带宽需要覆盖本项目云资源VPC区域总带宽大小。 | 2 | 套 |  |
| 23 | 云应用防火墙 | 支持网站或者APP的业务流量进行恶意特征识别及防护，将正常、安全的流量回源到服务器。避免网站服务器被恶意入侵，保障业务的核心数据安全，兼容常见Web应用协议，支持TLS安全策略自定义，支持IPv4/IPv6，支持真实源IP识别&标记，产品提供默认防护规则；支持自定义选择规则组，支持精准访问控制，支持日志分析。 需支持对用户源端口，IP 进行查询和统计，满足对高频，异常请求的拦截阻断，需要满足服务高可用的原则，带宽需要覆盖本项目云资源VPC区域总带宽大小。 | 2 | 套 |  |
| 24 | 数据库审计 | 支持Oracle、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB等主流数据库审计，支持三个以上数据库实例，支持MongoDB、Hbase、Hive、impala、Elastic Search、HDFS非关系型数据库审计，支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计，支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义敏感数据规则，可自定义审计规则，管理资产≥8台。 | 1 | 套 |  |
| 25 | DDOS 攻击防护 | 需要云运营商具备DDOS防护的基本能力，需满足流量清洗，流量限速，黑名单，自动报警，流量分析等,属于云平台能力，免费提供。 | 1 | 项 |  |
| 26 | 其他 | 如因医院业务增长，需免费提供不超过10台云服务器，其中每台服务器配置不低于8vCPUs 基频不低于2.5 GHz¦32GB 内存，系统盘 80GSSD，2TBSSD 硬盘存储空间支持最高 IOPS 个数 20000，网络带宽基础1G/最高 5G，网络收发包数24万。 | 1 | 项 |  |

三、报价要求

1.按清单进行分别报价，如漏项则报价无效。

2.报价时需有单价、总价，并盖公章。

3.报价须为人民币报价，包含：服务费、车旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、专用维修设备的使用费等所有费用。