重庆医科大学附属儿童医院

网络安全与数据安全建设项目概况及要求

一、项目概况

按照市公安局《等级保护备案信息系统网络安全数据报送规范》要求，将我院网络安全等级保护（第三级）的信息系统的相关安全数据上传至公安机关网络安全大数据平台。报送内容为网络安全、数据安全、信息安全相关的安全威胁和事件，报告等级保护等级备案信息系统网络通信五元组日志数据、系统网络安全相关日志数据、各类安全产品预警记录和各类网络安全事件共四类数据。

建设网络安全数据上报平台，加强网络安全等级保护工作。为医院官方网站、互联网医院系统、智慧医院系统等医院互联网应用部署通配符SSL证书，实现HTTPS加密传输，确保医疗数据的安全性和合规性，防范数据泄露、网络攻击，提升医院互联网服务的安全性。

- 项目要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全数据上报平台 | 1 | 项 | 质保期3年 |
| 2 | 通配符SSL证书 | 1 | 项 | 授权期5年 |

三、详细要求

| 服务名称 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 网络安全数据上报平台 | 1.数据统计要求： 1.1图形可视化界面，展示历史日志量趋势。 1.2展示接收日志总量，并对接收成功和接收失败数量分类展示。 1.3展示推送日志总量，并对推送成功和接收失败数量分类展示。 1.4展示接收任务执行次数，并展示成功、异常、失败状态的次数记录 1.5展示推送任务执行次数，并展示成功、失败状态的次数记录 1.6展示最近日志，可查看数据源日志和推送日志；数据源日志的展示维度需包括任务名称、入库失败数量、入库数据数据、任务状态、详情、创建时间、更新时间、数据库表等；推送日志的展示维度需包括任务名称、接收数据数量、推送成功数据数量、推送失败数据数量、任务状态、详情、创建时间、更新时间。 | 质保3年 |
|  | 2.数据流要求： 2.1管理和配置日志数据采集任务。 2.2添加采集任务支持从syslog服务器和API接口获取数据。 2.3支持定时采集和固定间隔时间采集数据。 2.4采集任务列表支持从任务类型、任务状态、设备名称、更新时间等维度展示采集任务信息。 2.5暂停和开始采集任务。 2.6支持自定义超过100个任务流程，可以将任意类型日志转换成标准字段和格式。 |  |
|  | 3.数据管理要求： 3.1添加接入设备无上限。 3.2展示网络安全日志，可查看URL、状态码、User Agent等信息。 3.3展示网络连接日志，可查看源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议、DNS解析域名等信息。 3.4展示安全威胁日志，可查看事件类型、事件等级、结果分类、描述、行为类型、源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议等信息。 |  |
|  | 4.日志要求： 4.1查看所有数据源日志，对数据源日志进行筛选，筛选维度包括任务名称、任务状态、数据表、排序等。 4.2查看所有推送日志，对推送日志进行筛选，筛选维度包括任务名称、任务状态、排序等。 |  |
|  | 5.防火墙（内外网隔离）要求： 5.1防火墙采用国产自研芯片，采用自主研发的关键芯片(CPU ) ； 5.2硬件参数：标准机架式1U设备。千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6，≥2个扩展插槽。配置2个电源；支持USB3.0，配置4个风扇，形成3+1冗余备份； 5.3性能参数：防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万；IPS吞吐量≥10Gbps，IPSec VPN吞吐量≥10Gbps，SSL VPN吞吐量≥1.5Gbps ，IPSec VPN隧道数≥15000，SSL VPN并发在线用户数≥2000； 5.4支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.5数量：2台，含光模块及光纤跳线。 |  |
|  | - 6.消息推送管理要求 - 6.1支持选择消息推送类型。 |  |
| SSL证书 | 1.防劫持、防篡改、防监听：使用 SSL 证书实现网站、移动 App、Web API 等应用的 HTTPS 协议化后，HTTPS 将对用户与服务端间的数据交互进行加密，从而实现传输数据的防劫持、防篡改、防监听。 2.通配符多域名，保护我院官方域名（chcmu-com.cn、chcmu.com）下一级所有域名，加密标准：国际标准。 | 5年 |

四、报价要求

1.按附件1进行填报，如漏项则无效。

2.报价时需有单价、总价、合计，并盖公章。

3.报价须为人民币报价，包含完成项目建设所需的全部费用。

附件1.市场调查表

| 网络安全与数据安全建设项目市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 网络安全数据上报平台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 通配符SSL证书 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总计 |  | （小写） 元 |  | （大写）： 元整 |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |