多色单分子核酸检测系统

- 设备用途

- 基因分型检测、基因表达分析、基因甲基化检测、非编码RNA检测、二代测序结果验证、测序文库质检等。

### 二、性能技术指标

- 1. 全自动操作一体化设计：在一台设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、荧光通道阅读检测分析，无需另配PCR扩增仪，从核酸样本进到结果出实现无人值守。

- 2. 液滴生成方式：采用压力动力产生油包水液滴。

- 3. 液滴检测方式：高清CMOS检测器。

- 4. 检测通道数：≥6色荧光检测通道。

- 5. 液滴制备量：单个测试生成液滴数≥25000个，液滴体积：≤1nL

- 6. 样本处理数：可同时分析处理≥32个样本。

- 7. 生物安全风险控制：检测过程全密封，上样后即可实现全自动操作，无需振动注射、开盖、封盖或封膜等复杂操作，避免污染。

- 8. 分析软件能够进行绝对定量分析、拷贝数变异分析，支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值。

质保期不低于5年