导引导丝

1.主要用于复杂的血管狭窄和闭塞的血管内治疗。同时具备良好的通过性、扭控性、支撑力、推送力、以及耐用性特点。

2.主要由芯丝和绕丝组成。芯丝在不同部位具有不同材料。远端芯丝应为镍钛合金或更佳材料，应具有易于塑形和耐用性特点；近端芯丝为304V不锈钢或更佳材料，应具有扭控力、支撑力和推送力特点。导丝头端绕丝为不透射线的铂/镍，且远端部分覆盖聚亚氨酯护套和PVP亲水涂层

3.导丝规格：0.018英寸

4.长度：210、300cm