通用耗材（试管、吸嘴、离心管、一次性滴管、载玻片）

- 试管

- 塑料试管

- （1)塑料试管1：

- 用途：用于血型鉴定、交叉配血、新生儿溶血病检测等实验的试管法操作。

- 规格：包含但不限于外径13mm，长度78mm、外径13mm，长度100mm等。

- 材质：医用级硬质透明塑料（如聚苯乙烯 PS），高透无色，质地坚硬。

- (2)塑料试管2：

- 用途：用于稀释血液样本。

- 规格：包含但不限于外径12mm，长度75mm等。

- 材质：医用级软性透明塑料（如聚乙烯 PE），高透无色，质地柔软。

- (3)外观：管壁光滑透明，厚薄均匀，无气泡、无毛刺、无划痕等可视缺陷。

- (4)物理性能：具有一定的硬度和韧性，不易破裂，能承受常规实验操作中的轻度外力。

(5)灭菌要求及报价：包含无菌型、非无菌型两类产品，投标人需按照不同规格、不同类型分别分项报价；无菌产品采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌，出厂为无菌状态。

- （6）使用方法：一次性使用。

- （7）包装规格：提供常规包装规格。

- 玻璃试管

- 用途：用于血型鉴定、交叉配血、新生儿溶血病检测等实验的试管法操作，可满足需要加热、反复清洗复用的场景。

- 规格：包含但不限于外径13mm，长度78mm、外径13mm，长度100mm、外径15mm，长度150mm等。

- 材质：采用高硼硅玻璃制造，高透无色，具有良好的耐热性和化学稳定性，质地硬。

- 外观：管口切平正并烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。

- 性能：具备优良热稳定性，可耐受常规试验加热、冷却操作。内壁易于清洗，耐酸碱、耐常用实验室试剂侵蚀，多次清洗后无失透、无裂纹。

- 使用方法：清洗后重复使用。

- 包装规格：提供常规包装规格。

- 吸嘴

- 1.用途：实验室样本加样、试剂分装操作。

- 2.规格：容量覆盖 10μl～1ml，包含但不限于 10μl、100μl、200μl、250μl、1ml 规格。

- 3.材质：医用级透明塑料（如聚丙烯PP材质），高透无色。材质不析出干扰抗原抗体反应物质，无溶血影响。

- 4.外观：吸嘴内壁光滑，无毛刺、无飞边、无变形，与移液器配合紧密。

- 5.适配与密封性能：兼容通用标准移液器接口，装配顺畅，插拔适宜；装配后气密性良好，移液过程无漏液、挂液现象。

- 6.使用方法：一次性使用。

7.灭菌要求及报价：包含无菌型、非无菌型两类产品，投标人需按照不同规格、不同类型分别分项报价；无菌产品采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌，出厂为无菌状态。

- 8.包装规格：提供常规包装规格。

- 三、离心管

- 用途：适用于实验室血液样本、试剂、标本的储存、分离、离心处理等常规实验操作。

- 产品规格：包含但不限于0.2mL、0.5mL、1.5mL、2.0mL等。

- 材质要求：医用级透明塑料（如聚丙烯PP材质），透明或半透明。材质稳定，无毒无害，不与生物样本、常规实验试剂发生化学反应，不析出干扰实验结果的有害物质，无溶血影响。

- 外观要求：管壁光滑均匀，刻度清晰准确，管盖密封良好，无气泡、无毛刺等缺陷。管身带有清晰、精准的容量刻度及容量标识，刻度耐磨耐擦拭，长期使用不易脱落模糊；管体字迹印刷清晰、规整。

- 性能：

- 密封性能：管盖与管体配合紧密，倒置无渗漏，确保离心过程中样品不外溢。

- 离心稳定性：产品可承受不低于10000×g相对离心力，高速离心状态下管体无变形、无破裂、无渗漏。

- 温稳性能：适配实验室常规低温、常温实验环境，可耐受常规冷藏、短时恒温处理，材质不脆化、不变形。

- 耐腐蚀性：耐常规酸碱试剂、生物缓冲液侵蚀，适配各类生物样本存储与处理。

- 使用方法：一次性使用。

- 灭菌要求及报价：包含无菌型、非无菌型两类产品，投标人需按照不同规格、不同类型分别分项报价；无菌产品采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌，出厂为无菌状态。

- 包装规格：提供常规包装规格。

- 四、一次性滴管

- 用途：用于实验室血液样本、试剂、溶液的吸取、转移、滴加、简易分装等常规实验操作。

- 规格：包含但不限于1ml、3ml等常规通用规格，滴量均匀、出液稳定。

- 材质要求：采用医用级透明软性塑料（如聚乙烯PE）材质，高透无色，材质柔软、无毒无味，化学性质稳定。材质不析出、不吸附生物样本成分，无溶血、无细胞毒性，不影响抗原抗体反应及实验结果。

- 外观要求：管壁光滑均匀，刻度清晰准确；滴管壁厚薄一致，无气泡、无杂质、无毛刺、无开裂、无变形；滴口平整光滑，无堵孔、无残缺；胶头一体成型、松紧适中，无破损、无漏气。

- 使用性能：挤压回弹顺畅，吸力稳定，吸取液体顺畅、滴液均匀，无断滴、无乱滴现象；竖直悬挂、倒置状态下无渗漏、无滴漏；适配实验室常规取样、加样操作。

- 物理性能：具备良好韧性与柔韧性，常规操作不易折断、不易开裂；耐常规实验室酸碱、缓冲试剂腐蚀，适配常规生物实验环境。

- 使用方式：一次性使用。

- 灭菌要求及报价：包含无菌型、非无菌型两类产品，投标人需按照不同规格、不同类型分别分项报价；无菌产品采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌，出厂为无菌状态。

- 包装规格：提供常规包装规格。

- 五、载玻片

- 用途：适用于实验室血液涂片、细胞制片、标本染色、显微观察等常规实验操作。

- 规格：尺寸长×宽 25.4mm×76.2mm，包含但不限于以下型号：

  - 厚度1.0mm-1.2mm：磨砂面、磨砂边、磨砂带圆点三种型号；

  - 厚度2.0mm：普通透明型。

- 材质：采用优质透明浮法玻璃材质，透光性好、折射率均匀，化学性质稳定，耐酸碱、耐常规染色试剂腐蚀，不与标本、染液发生反应，不影响显微观察结果。

- 外观：玻片通体透明洁净，无划痕、无污渍、无气泡、无杂质、无崩边、无缺角；单侧磨砂设计，磨砂区域均匀细腻、无粗糙颗粒，便于标记编号；光面平整通透，平整度高，制片不易产生气泡。

- 使用方式：可清洁消毒后重复使用，可一次性使用。

- 报价：投标人须按不同厚度、不同型号、不同类型分别分项报价。