设备名称：外周血管血栓旋切设备

1、主要功能：适用于外周血管（不含肺血管）急性或亚急性静脉血栓经皮腔内去除。

2、基本配置：外周血管血栓旋切设备主机、电源线、脚踏开关、一次性使用电机、一次性使用旋切导管

3、工作方式：负压抽吸+旋切，通过高速旋转的滚筒刀产生负压抽吸血栓同时旋切

4、工作原理：电磁耦合1:1输出转速，无需齿轮增速传动。主机分为三个档位，应对不同使用场景。可达到下列标准: 20000rpm档:≥35mL/min；40000rpm档:≥55mL/min; 60000rpm档:≥80mL/min。

5、安全性：刀头内置工作过程不需导丝支撑，避免导丝断裂风险。

配套耗材：一次性使用旋切导管

1、导管外径尺寸:2.67mm(误差:±0.10mm)

2、有效长度：不低于905mm，电磁耦合1:1输出转速，无需齿轮增速传动，适配导丝0.035”导丝，刀头为内置；工作过程不需导丝支撑，可支持三个档位，应对不同使用场景。