斑马鱼3D行为分析系统参数

（一）斑马鱼3D行为分析软件

★1.用于监测斑马鱼幼鱼和成鱼的3D行为追踪分析;

★2.可对不低于6尾幼鱼（21dpf以内）和3尾成年鱼进行群体分析；

2.可进行实时或者离线分析;

3.具有实验的定时起止功能;

4.可对实验的原始数据进行回放和导出;

★5.双目相机与单目相机可相互校准，提升准确率；

6.数据采集与存储：在线、离线存储；

★7.给出的数据至少包括轨迹图，平均速度(cm/s)、平均速度(cm/s)、低速行进距离(mm)、中速行进距离(mm)、高速行进距离(mm)、总距离(mm)、低速行进时间占比(%)、中速行进时间占比(%)、高速行进时间占比(%)、任意时间段内平均速度(cm/s)与距离（cm）、冻结时间百分比(%)、游泳时间百分比(%)、上中下部（或上下）停留时间占比及距离、行进距离（上中下部（或上下））比例、进入上中下部（或上下）次数、平均进入时长（秒）、斑马鱼交互时间百分比 (%)、分离最长持续时间百分比 (%)、斑马鱼间隔平均距离（厘米）、平均鱼间距离（cm）、平均最近邻距离（cm）、平均最远邻距离（cm）、时间百分比、距离百分比、加速度；

8.可以实现模拟昼夜节律，模拟日出和日落的效果。实现强光刺激或渐强渐弱光；可控光刺激模式，光强度及颜色的变化不会影响摄像机拍摄。

9.用户界面友好，兼容多种数据输出格式 (Microsoft Office, Open Office Compatible)；

10.选定区域停留时间，总时间占比及进入次数；

11.多语言界面：支持中文、英文操作界面切换；

12.实时获取数据并记录：可将备份视频记录到一个MPEG4/AVI视频文件中，单次试验可支持的最长时间不低于72小时；

13.数据图表：数据轨迹图及热区图可以自定义显示的颜色、时间段和背景区域颜色；

14.每台系统搭配2个秘钥，可同时在多台电脑上进行数据分析；

15.工控机配置：

CPU:Intel 14代i7 （CPU主频：3.4GHz；最高睿频：5.6GHz；核心数量：20核；线程数量：28线程；二级高速缓存：28MB）；

内存≥64G；

固态硬盘：1T；

独立显卡：4070 12G；

网卡：千兆以太网卡

WIFI模块：可连接无线网络，并配有无线键盘及鼠标。

（二）斑马鱼3D主机（幼鱼/成鱼）

★1.小观测腔尺寸：≥45ml；

中观测腔尺寸：≥850ml；

大观测腔尺寸：≥1400ml；

★2.可以定制四通道T迷宫、黑白箱、电刺激箱等实验类容器；

3.光源使用可调白光源，光源可定时开关，白光色温（Tc/°K）6000±500，强度为0~15000 lux；且配有红外光（850nm），为每个观测腔提供均匀光线；

4.仪器外形尺寸：≥51×44×70cm（长*宽*高）；采用闭合式门结构，尺寸≥35*22cm；可以避振、避光（外界光源）；选择隔音材料降低外界噪音对测试影响，箱体内噪声≤60db；

★5.恒温控制器：用于创造恒温实验环境，控温范围室温至35℃，控温精度≤3℃；

★6.摄像机：高速工业摄像机；千兆以太网接口GigE；分辨率：1624 × 1240，帧率60fps，靶面尺寸：1/1.7”；传感器类型：CMOS；镜头：光圈F1.6；

双目相机：最大分辨率：3840*1080，帧率60fps；

7.观察箱使用冷光源系统，避免箱体温度过高造成的孔板内水蒸发过快；

★8.采用一体化机体屏幕内嵌设计，配有触控显示屏可直接进行软件操作，无需额外配置电脑安装控制软件；

★9.设备运行工作状态或异常情况有指示灯进行提示，并可通过呼吸灯闪烁频率判断仪器状态；