刨削手柄参数

1.手柄配套现有手术动力系统（西山）设备使用，

- 2. 手柄重量轻，防刮耐磨；

- 3.手柄全密封磁力驱动电机，振动小，噪音低，发热量小，可高温高压消毒；

4.手柄单向转最高转速13000r/min， 往复转最高转速6000r/min ；

5.手柄内直排引，有冷却注水管路，直排式手柄：吸引、切割、排出一直线，不易堵塞；

6.手控控制系统需有抽吸调节阀设计，能够方便快速更换刀具，手柄能够自动识别更换的刀具；

7.脚踏控制能够无级调速；往复转频率最高4Hz；

8.冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

9.质保期不低于1年。