重庆医科大学附属儿童医院

病案首页智能编码一体机概况及要求

## 一、项目概况

### 为进一步提升医院病案首页编码的准确性、效率及规范化水平，降低人工编码误差，满足医疗质量管理、医保支付审核及医疗数据统计分析等工作需求，采购一台病案首页智能编码软硬件一体机。该一体机硬件部分需包含满足智能编码运算需求的常规算力服务器（含 CPU、内存、存储等基础配置）及 GPU 算力模块，确保可高效处理病案文本解析、编码匹配等复杂计算任务，支持多用户同时在线操作且无明显卡顿或延迟；软件部分需集成病案首页智能编码系统及医疗垂域大模型，其中智能编码系统需符合国家《住院病案首页数据填写规范》《国际疾病分类（ICD-10）》《手术操作分类（ICD-9-CM-3）》等标准，垂域大模型需具备医疗文本理解、编码规则学习、异常编码提醒等功能，且可适配医院现有电子病历系统，实现数据无缝对接。

## 二、设备技术参数要求

| 病案首页智能编码一体机要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | NPU服务器 | ▲1、总体要求：国产自主品牌，机架式服务器，高度≤2U ▲2、处理器：配置≥2 颗 CPU，每颗处理器≥48 核，主频≥2.6GHz 3、内存：支持 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 内存插槽；配置内存容量≥512 GB DDR4 RDIMM 内存，单根内存容量不小于 32GB 2933MHz；≥32 个内存插槽 4、磁盘 I/O：支持热插拔 SAS/SATA/NVME/SSD 硬盘；配置≥2 块 960G SATA SSD，≥4 块 3.84TB SATA SSD；可扩展≥16 个热插拔 3.5 寸硬盘或≥29 个热插拔 2.5 寸硬盘 5、阵列控制器：配置阵列控制器，可支持 RAID 0,1；需要配置掉电保护 6、I/O 扩展：整机最大可扩展≥8 个 PCIe 插槽 7、▲NPU 卡：配置≥4 张 Atlas 300I DUO，单卡算力≥140 TFLOPS FP16，内存规格≥96GB，总带宽≥408GB/s 8、网络：配置≥4 个千兆网口，≥1 张双口万兆网卡（含光模块）；根据现场部署要求配置网络跳线 9、电源：支持 1+1 冗余，≥2 个，一个电源故障不影响使用；单电源额定功率≥2000W，提供配套电源连接线 10、风扇：≥4 个冗余风扇模块，满配冗余，支持单风扇失效 11、安全特性：服务器管理系统支持国产自研管理芯片 12、BIOS：支持中文 BIOS 界面 13、系统：支持 ubuntu、CentOS、SLES 及中标麒麟、银河麒麟、深之度国产化操作系统；按需预装正版系统及授权 14、温湿度：运行温度 5℃至 40℃，湿度 8% 至 90% RH (无冷凝) 15、其他：≥4 个 USB 口、≥2 个 VGA 接口；采用静态滑轨套件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 软件系统 | ▲1、AI 编码模块：支持 AI 自动编码，基于大模型生成编码结果及证据片段并同步显示 记录交互模块：展示导入的手术操作记录，高亮显示对应证据片段 ▲2、证据交互模块：审核证据片段，纠正多编 / 错编 / 漏编并标记原因 3、编码交互模块：新增、删除、修改、排序编码结果 4、收藏模块：收藏典型案例并描述理由，支持条件查找与导出 5、AI 对话模块：通过对话与生成式 AI 交互获取编码信息 6、编码版本：编码为手术操作分类代码国家临床版 3.0 (2022 汇总版)，符合 ICD-9-CM-3 规则，支持版本更换 ▲7、数据库模块：存储自动编码结果、审核结果、收藏案例，支持按错编 / 漏编 / 多编导出 8、后台管理模块：记录操作日志（支持查询导出），监控异常操作并告警，提供数据备份恢复 ▲9、模型适配：上线 3 个月后，基于运行数据在指定工作日内完成适配 10、标准接口：获取手术操作病历数据，支持与 HIS 及其他第三方系统对接 11、部署系统：大模型支持私有化部署，参数≤15B | 1 | 套 |  |

## 三、项目服务需求

系统免费维护期 1 年，硬件提供6年免费质保。

## 四、报价要求

1. 以本次招标设备为单位报总价，格式自拟。

2. 报价须为人民币报价，包含：服务费、车旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、专用维修设备的使用费等所有费用。