灌注针

1用途：该产品适用于体外循环手术中冠脉灌注进行心肌保护

2结构组成：一次性使用灌注管由灌注头，灌注头底座，不锈钢管，手柄，保护帽，接头，软管，不锈钢针芯，针芯底座，管夹，三通开关不同型号选择组成。使用材料有聚氯乙烯（增塑剂名称;环乙烷1,2-二甲酸异壬基脂）聚碳酸酯，聚丙烯。

3.产品特色：PVC材料增塑剂名称聚氯乙烯材料增塑剂名称：DINCH环乙烷，1,2-二甲酸二异壬基酯。

4规格尺寸表（基本配置）：

| 名称 | 分类 | 管头外径/MM | 管长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用灌注管（灌注针） 一次性使用灌注管（左右冠状动脉灌注管） | 灌注针直型成人型14G | 2.3±0.2 | 170±25 |
|  | 灌注针Y型成人型14G | 2.3±0.2 | 170±25 |
|  | 灌注针直型成人型15G | 2.2±0.2 | 170±25 |
|  | 灌注针Y型成人型15G | 2.2±0.2 | 170±25 |
|  | 灌注针加长型成人型15G | 2.2±0.2 | 310±50 |
|  | 灌注针直型儿童型16G | 1.9±0.2 | 170±25 |
|  | 灌注针Y型儿童型16G | 1.9±0.2 | 170±25 |
|  | 灌注针直型婴儿型19G | 1.6±0.2 | 70-190 |
|  | 左灌注管FR10 | 3.3±0.2 |  |
|  | 右灌注管FR10 | 3.3±0.2 |  |
|  | 左灌注管FR12 | 3.8±0.2 |  |
|  | 右灌注管FR12 | 3.8±0.2 |  |
|  | 左灌注管FR14 | 4.7±0.2 |  |
|  | 右灌注管FR14 | 4.7±0.2 |  |
|  | 逆行灌注管 |  |  |

4产品包装：单支灭菌包装

5灭菌方式：本产品采用环氧乙烷灭菌