容量：单肾

主电源：电压110-240V，频率50/60Hz，电流1A

移动电池：4×11.1V锂电池

显示屏：6个

显示参数：设备信息、器官信息、设置压力、实际压力、实际流速、灌注阻力、冰盒内温度、灌注液温度、灌注系统状态和次状态

灌注泵：蠕动泵

压力控制：闭环式压力调控，10-65mmHg

灌注模式：连续/脉动

流速：连续模式  0-240ml/min

脉动模式  0-240ml/min(当使用电池时，最大流速降低25%)

运行周期：装载冰水后，正常运行的持续时间不少于24小时

电池续航时间：24小时（充满电）

冷却液：5.5L冰水混合物

灌注液：低温机器灌注液

数据下载：从设备启动至灌注结束期间搜集记录所有的灌注和状态数据，通过USB端口全部下载。

质保期≥5年